中国国际展览中心（朝阳馆）

高处作业安全管理规定（试行）

为进一步规范中国国际展览中心（朝阳馆）展会高处作业及梯子使用行为，保障作业人员人身安全和现场作业秩序，依据国家安全生产相关法律法规及展馆安全管理相关要求，特制定本规定。

本规定适用于中国国际展览中心（朝阳馆）所有布展、撤展及展会(活动)现场施工作业行为。

一、基本要求

- 所有进入展会施工现场作业人员，无论是否进行高处作业，均须正确佩戴安全帽。

- 严禁使用2米以上人字梯，梯子使用前需认真检查，确保梯子完好无损，无开裂、变形、缺档、松动、滑垫脱落等问题，严禁使用自制、破损、不合格梯子。

- 登高作业≥2米时，禁止使用人字梯，必须使用专业脚手架、升降平台等正规登高设备；特殊情况（如空间狭小处或存在高低差，不适于架设脚手架、升降平台的位置等）确需使用人字梯的，须提前向展会主场单位提交书面报备申请，详细说明作业位置、作业高度、安全防护措施及看护措施，经主场单位审核同意后，方可按凭主场发放的入场凭证带入施工场地，作业期间应规范使用，并由施工单位严格落实看护要求。主场单位应在进场前将汇总好的人字梯审批情况汇总表报场馆备案。

- 作业人员必须穿防滑鞋，严禁穿拖鞋、高跟鞋、凉鞋上梯或进行高处作业，作业时不得赤膊、穿宽松衣物，避免发生安全隐患。

二、梯子架设与放置规范

- 人字梯必须完全张开，拉撑固定到位，锁扣卡紧，严禁半开、未固定状态下使用；经主场单位报备同意使用的人字梯，需在作业现场张贴入场凭证。

- 梯子须放置在平整、坚实、无杂物的地面，严禁用木板、纸箱、杂物等垫高使用，避免梯子滑动、倾倒。

- 梯脚必须配备完好的防滑橡胶垫，磨损、脱落的需立即更换；在通道、门口、人流密集区域及展馆主要通道附近使用梯子作业时，需设置专人看护，摆放安全警示标识，禁止无关人员靠近。

- 单梯与地面夹角需保持在70°～75°，梯顶需靠在牢固、无松动的承重结构上，严禁靠在易碎、易滑脱的展台、展板或临时搭建物上。

三、高处作业及梯子使用规范

- 仅限1人上梯作业，同时有专人把扶，严禁两人同时攀爬。

- 作业时保持身体直立姿态，身体重心不得超出梯子范围，严禁向外探身、俯身作业，避免重心失衡坠落。

- 作业人员需站立在梯子顶部2档以下层面作业，不得站在人字梯顶部、梯顶边缘或单梯最顶端作业。

- 上下梯子时必须面向梯子，双手抓稳梯梁攀爬，严禁手持工具、材料或其他物品上下梯。

- 需移动梯子时，作业人员必须先下梯，确认下方无人员、无障碍物后再移位，严禁梯上载人移动或在作业状态下移动梯子。

- 梯子不得架在箱柜、脚手架、展台结构、展板等临时设施上叠加使用，严禁违规搭设多层梯子作业。

- 经报备同意使用的人字梯，作业完成后需立即撤离现场，妥善存放，不得在展馆内随意堆放。

四、禁止行为

1. 严禁在梯子上打闹、跑动、跳跃、转身作业。

2. 严禁在梯子上方进行危险动作作业。

3. 严禁在带电设备旁使用金属梯子。

4. 严禁在梯子上抛接工具、材料等。

5. 大风、湿滑环境禁止室外使用梯子作业。

6. 严禁未经报备擅自使用人字梯进行高处作业，严禁伪造、涂改报备凭证。

五、现场管理要求

- 登高作业高度≥2米时，除使用正规登高设备外，作业人员必须佩戴五点式安全带+安全绳。

- 多人交叉作业、大面积高处作业时，须设置专人监护，明确监护职责，禁止无人看护情况下单独登高作业。

- 展馆安全管理人员、主场单位工作人员有权对现场高处作业及梯子使用情况进行巡查，发现违规行为可随时叫停作业，责令整改；对拒不整改、违规情节严重的，将暂停作业资格，情节恶劣的追究相关责任。

- 作业单位需对本单位作业人员进行安全培训，明确本规定要求，确保作业人员熟悉安全规范、掌握操作技能，未接受培训的人员严禁进行高处作业及梯子操作。

本规定最终解释权归北京国展国际展览中心有限责任公司所有，自发布之日起执行。

北京国展国际展览中心有限责任公司

2026年4月14日

本公司承诺将严格遵守上述规定，进场前对相关单位落实审查和培训工作，进场后严格按照上述规定进行安全检查、巡查，对发现的违规行为及时督促整改，切实履行安全管理责任，保障现场作业安全。

承诺单位名称（主场单位）__________________________

承诺单位现场负责人____________________

联系电话（手机）______________

日期_________________